3. Netiesinių uždavinių pavyzdžiai

3.1. Fiziškai netiesiniai uždaviniai

3.1.1 Bendrosios pastabos

Fizinis (medžiagos) netiesiškumas sąlyginai yra pats paprasčiausias netiesinio uždavinio atvejis. Sudarant tokio uždavinio modelius iš visų mechanikos lygčių tik fizinės lygtys išreiškiamos netiesine priklausomybe. Kadangi visos kitos priklausomybės išlieka tiesinėmis, tai fizinio netiesiškumo efektas dažniausiai sukelia tik tam tikrus kiekybinius būvio pasikeitimus, nekeičiant nagrinėjamo objekto struktūros ar geometrijos. Dėl šių priežasčių nagrinėjant fiziškai netiesiškas struktūras galima išversti be kontinuumo mechanikos sąvokų ir apibrėžimo.

Inžinerinėje praktikoje ypač didelę reikšmę turi netiesinio tamprumo ir plastiškumo savybių įvertinimas. Šiame skyrelyje esmingiausia fiziškai netiesinės struktūros bruožai, ypač tamprumo ir plastiškumo įtaka bus pademonstruoti struktūros su vienu laisvumo laipsniu pavyzdžiu.

Panagrinėsime netiesiškai tamprią medžiagą, kurios fizinis modelis arba fizinis dėsnis aprašomas tokia išraiška:

s=se.

Grafiškai ši išraiška vaizduojama pirmąja kreive (3.1 pav.).

3.1 pav. Medžiagos savybių iliustracija

Skirtingai nuo tamprumo, plastiškumas apibūdinamas kaip medžiagos savybė kaupti deformacijas pašalinus išorinį poveikį. Plastinio deformavimosi procesas yra negrįžtamas procesas, kurio negalima aprašyti vienareikšmėmis priklausomybėmis tarp statinių ir kinematinių būvio kintamųjų.

3.1.2. Fiziškai netiesinio strypo pavyzdys

Fizinio netiesiškumo esmę ir netiesinio tamprumo bei plastiškumo ypatumus pademonstruosime nagrinėdami elementaraus abiem galais įtvirtinto strypo pavyzdį. Strypas yra apkrautas sutelktąja laiko bėgyje kintančia apkrova F(t), o jo geometrija ir apkrovos pridėjimo vieta parodyta (3.2 a pav.). Strypas vienalytis, o jo skerspjūvis A=0,0001  m2, o apkrovos kitimo grafikas parodytas 3.3 pav.

Medžiagos fizinės savybės apibūdinamos netiesiškai tampriu ir tampriai-plastiniu modeliais 3.4 pav.

Skaičiuojant baigtinių elementų metodu strypas yra struktūra su vienu laisvumo laipsniu, sudaryta iš dviejų paprasčiausių baigtinių elementų (3.2 b pav.), įvertinančių ašinį deformavimą.

a)

b)

3.2 pav. a) homogeninis strypas, sudarytas iš netiesinės

medžiagos; b) baigtinių elementų schema.

3.3 pav. Apkrovos kitimo grafikas.

a)						b)

3.4 pav. Medžiagos modeliai: a) netiesiškai tamprus modelis;

b) plastinis modelis

Reikia nustatyti: poslinkio ir jėgos priklausomybę F(t)-U(t) ir poslinkio kitimą laike U(t) ir elementų įtempimų abiejuose elementuose σ1t  ir  σ2t kitimą esant skirtingoms medžiagoms.

Skirtingai nuo tiesinių sistemų, esant fiziniam netiesiškumui medžiagos tamprumo modulis taip pat nėra pastovus ir kinta laiko bėgyje. Jo kitimo dėsningumai E(t) priklauso nuo konkretaus medžiagos modulio. Jeigu strypas yra vienalytis, o jo tamprumo modulis yra E(t), tai nagrinėjamos  struktūros pusiausvyros lygtis yra gaunama sudedant dviejų elementų standumo matricas. Įvertinus įtvirtinimą, gaunama viena lygtis su vienu nežinomuoju Ut.

Matricine forma:

AE1tL1+E2tL2Ut=Ft.							(3.1)

Išanalizuosime poslinkio U(t) ir elementų įtempimų abiejuose elementuose σ1t  ir  σ2t kitimą esant skirtingoms medžiagoms.

Netiesiškai tamprios medžiagos pavyzdys. Netiesiškai tampri medžiaga užsiduodama netiesine diagrama (3.4a pav.). Esant įtempimams σ≤σE1=2⋅108Pa (arba deformacijoms ε≤εE1=0.002) medžiagos tamprumo modulis Et=E1=1011Pa,o viršijus šią ribą, kai σ> σE1, Et=E2=109Pa.

Panagrinėsime pirmąjį apkrovimo etapą, kai įtempimai abiejuose elementuose σ≤σE1. Šiuo atveju pusiausvyros lygtis (3.1) išreiškiama per pastovų tamprumo modulį E1, t.y.

AE11L1+1L2U1t=F1t,								(3.2)

o įtempimai elementui e įgyja tokį pavidalą:

σ1et=Etε1et=E1U1tLe.

Čia apatinis indeksas 1 ties poslinkiais, jėgomis ir įtempimais žymi apkrovimo etapą.

Išsprendus lygtį (3.2), randami poslinkiai:

U1t=F1tAE11L1+1L2,								(3.3)

o įtempimai atskiruose elementuose:

σ11t=1AL11L1+1L2Ft;		σ12t=−1AL21L1+1L2F1t.			(3.4 )

Įstačius geometrinius dydžius, poslinkiai (3.3)

U1t=110−4E110,1+10,05F1t=1033E1F1t,		       				(3.5a)

o įtempimai (3.4)

σ11t=13⋅104⋅Ft;		σ12t=−23⋅104⋅Ft.			          		(3.5b)

Antrajame elemente įtempimų reikšmė didesnė, negu pirmajame. Įtempimams pasiekus reikšmę σ2=σE1galima apskaičiuoti juos sukeliančią apkrovą. Pažymėjus šį laiką t1, apkrovą randame iš (5):

F1t1=3⋅10−4σE1=32⋅10−4⋅2⋅108.

# Atlikus veiksmus, apkrova prie kurios pasiekiamas diagramos lūžio taškas 1

F1t1=3⋅104N,

o ją atitinkantis poslinkis iš (3.5a)

U1t1=1033⋅1011⋅3⋅104=10−4m.

Šią jėgą atitinkantys įtempimai, įstačius F1(t) į (3.5b)

σ11t1=13⋅104⋅3⋅104=108Pa;		σ22t1=−23⋅104⋅3⋅104=−2⋅108Pa.

Toliau didinant apkrovą, antrasis strypas deformuojasi pagal tiesinį dėsnį su tamprumo moduliu E2t=E2, tuo tarpu pirmajam elementui išlieka E1t=E1 Dabar pusiausvyros lygtis (1) įgyja tokį pavidalą

AE1L1+E2L2ΔU2=ΔF2								(3.6)

Čia ΔF2Δt2=F2t2−F1t1=4⋅104−3⋅104=104N yra apkrovos prieaugis nuo taško 1 iki maksimalaus apkrovimo taško 2 (3 pav.), o atitinkamai ΔU2Δt2=U2t2−U1t1.

Išsprendus lygtį (3.6)

ΔU2=1AE1L1+E2L2⋅ΔF2.								(3.7)

Galutinis poslinkių prieaugis ΔU2=0.98⋅10−4m.

Juos atitinkantys įtempimų prieaugiai gaunami panaudojant poslinkių prieaugį (3.7),

Δσ21=E1L2⋅1AE1L1+E2L2ΔF2;		Δσ22=−E2L2⋅1AE1L2+E2L2ΔF2.

Įstačius skaitines reikšmes

Δσ21=0.98⋅108MPa;			Δσ22=−1.96⋅106MPa

Suminiai dviejų aptartų apkrovimo etapų poslinkiai ir įtempimai apskaičiuojami susumuojant atitinkamus prieaugius

U2t2=U1t1+ΔU2Δt2;		σ2et2=σ1et1+Δσ2eΔt2.

# Įstačius reikšmes, poslinkis

U2t2=10−4+0.98⋅10−4=1.98⋅10−4m

ir įtempimai

Δσ21t2=108+0.98⋅108=1.98⋅108Pa;	Δσ22t2=−2⋅108−1.96⋅106=−2.02⋅108Pa.

Atlikus šiuos skaičiavimus galima pastebėti, kad pirmajam elementui σ21t2<σE1, t.y. 1.98⋅108<2⋅108. Tai reiškia, kad prie duotos apkrovos pirmojo strypo tamprumo modulis nesikeičia, nors teoriškai jis irgi galėtų pereiti į antrąją medžiagos diagramos fazę.

Mažinant apkrovą intervale t2<t<t4 sistemos savybės keičiasi priešinga tvarka. Tarp taškų t2≤t≤t3, pirmojo elemento tamprumo modulis E1t=E1, o antrojo - E2t=E2. Tarp taškų t3≤t≤t4 abiem elementams E1t=E2t=E1. Atlikus skaičiavimus trečiame taške U3t3=10−4 m, o U4t4=0.67⋅10−4 m.

Tokio apkrovimo rezultatai pateikti 3.5 pav., kur pavaizduota medžiagos deformavimo diagrama (3.5a pav.) ir poslinkių kitimas laiko bėgyje (3.5b pav.).

Tampriai plastinės medžiagos pavyzdys. Tampriai plastinės medžiagos deformavimo diagrama pavaizduota 3.4b pav. Formaliai apkrovimo metu diagrama sutampa su netiesiškai tamprios medžiagos diagrama. Skiriasi tik jų fizinė prasmė. Įtempimams pasiekus takumo ribą σy=2⋅108Pa, medžiagoje kaupiasi plastinės deformacijos. Nukraunant strypą jos išlieka, o pasiekus nulinį įtempimą atsiranda liekamoji deformacija εp.

a)

b)

c)

d)

3.5 pav. Poslinkių kitimas: netiesiškai tampraus modelio deformavimo diagrama (a) ir poslinkio kitimas laiko bėgyje (b); tampriai plastinio modelio deformavimo diagrama (c) ir poslinkio kitimas laiko bėgyje (d).

Sprendžiant tą patį pavyzdį su apkrova Ft, parodytą 3.3 pav., apkrovimo metu t≤t2, poslinkiai ir įtempimai aprašomi priklausomybėmis (3.2-3.7). Pirmajame apkrovos etape σ1<σy ir σ2<σy abu elementai yra tamprioje stadijoje, o jų tamprumo modulis yra vienodas E1=E2=Et plastinės deformacijos atsiranda antrajame elemente, kur σ22>σy. Dabar E1=Et, o E2=Ep. Kaip galima įsitikinti iš šių tekstų, apkrovos didėjimo metu t ≤ t2 , tampriai plastinio strypo darbas ir visi dydžiai sutapo su netiesiškai tampraus pavyzdžio rezultatais. Nukraunant tarp taškų t2≤t≤t4 antrasis strypas vėl įgyja tampriąsias savybes su tamprumo moduliu E2t=E1. Tokiu atveju šis procesas aprašomas statikos lygtimi (3.2), o įtempimai išraiškomis (3.4). Apkrovos pokytis tame intervale

ΔF4Δt4=F4t4−F2t2=2⋅104Pa.

Poslinkių prieaugis randamas pertvarkius (3.3)

ΔU4Δt4=1ΔEt1L1+1L2⋅ΔF4Δt4.

Įstačius reikšmes

ΔU4Δt4=−0.67⋅10−4(m).

Galutinis poslinkis

U4t4=U2t2+ΔU4t4;

Įstačius reikšmes

U4t4=1.98⋅10−4−0.67⋅10−4=1.32⋅10−4m

Skaičiavimo rezultatai grafikų pavidale pateikti 3.5c, 3.5d pav., analogiškai pirmajam pavyzdžiui.

Aptartas pavyzdys demonstruoja tamprių ir plastinių savybių įtaką veikiant vienodoms kintamos krypties apkrovoms. Toks pat efektas atsiranda ir kontinualiose struktūrose.