5. Netiesinio uždavinio formuluotė

5.1. Ypatumai

Formuluojant netiesinius uždavinius, skirtingai nuo tiesinių negalioja ne tik atskiros tiesinio uždavinio prielaidos, bet netgi keičiasi esminės sąvokos. Bendruoju netiesinio uždavinio atveju visi dydžiai gali kisti deformavimo (apkrovimo) proceso eigoje ir yra apibrėžiami kaip laiko t funkcijos. Tas pasakytina ne tik apie apkrovą kaip tam tikrą procesą, kur, {F}  {F(t)}, būvio kintamuosius - įtempimus {}  {(t)}, poslinkius {u}  {u(t)} ir deformacijas {}  {(t)}, bet ir apie kūno matmenis, pavyzdžiui, L  L(t), kintančias medžiagos savybes, pavyzdžiui, tamprumo modulis E  E(t).

Panagrinėsime įtempimus vienmačiame kūne arba strype. Šiuo atveju įtempimas yra jėgos F ir skerspjūvio ploto A santykis

σ t=FtAt.

Analogiškai galima apibrėžti deformacijas, kaip strypo pailgėjimo L santykį su jo ilgiu L:

εt =Δt/L t.

Kintant skaitikliui ir vardikliui, dingsta objektyvus atskaitos kriterijus, o įtempimai ir deformacijos pasirodo nesą absoliučiai objektyvūs kūno būvio matai. Netiesinio uždavinio kintamiesiems apibrėžti reikalingas kitoks požiūris.

5.2. Pagrindinės sąvokos

Aptarsime kai kurias sąvokas, naudojamas netiesinėje deformuojamo kūno mechanikoje ir kontinuumo mechanikoje. Panagrinėsime kieto deformuojamo kūno judėjimą, aprašytą stačiakampėje koordinačių sistemoje. Kūno judėjimas laike t apibrėžiamas diskretiniuose laiko intervaluose, pažymėtuose kaip 0, D t, 2D t, 3D t ir t.t., kur D t yra laiko prieaugis. Priimant,  kad  judėjimas taškuos 0, 1, 2,..., t yra jau apibrėžtas, netiesinio uždavinio tikslas aprašyti judėjimą intervale tarp t ir Dt. Kūno judėjimą aprašysime nagrinėdami jo atskirų taškų judėjimą, kitaip sakant,mes naudosime materialinį arba Lagranžo aprašymą (5.1 pav.).

Taško P koordinatės laiko momentu t = 0 žymėsime x1,x2,x3 ar x,y,z. Galima jas žymėti vektoriumi x. Kūno konfigūracija laike 0 dar vadinama pradine konfigūracija. Atitinkamai laiką t žyminti konfigūracija, dar vadinama atskaitos konfigūracija. Joje koordinatės žymi vektorius x. Konfigūracija laike t+D t vadinama aktualiąja konfigūracija. Joje koordinatės žymimos x. Taigi laiką žymi viršutinis kairysis indeksas.

5.1 pav. Kūno judėjimo istorija

Analogišku būdu žymimi ir poslinkiai u1,u2u3  ar  u,v,w. Koordinatės skirtingose konfigūracijose surišamos priklausomybėmis, išreikštomis per poslinkius {u}:

x=x+u.			(5.1a)

Iš čia matyti, kad konkretūs poslinkiai išreiškiami koordinačių pokyčiais. Laiko momentu t u≡ut≡u išreiškiami kaip

u=x−x                                                                                             		 (5.1b)

Poslinkių prieaugiai paprastai suprantami kaip poslinkių pokyčiai, pereinant iš atskaitos konfigūracijos į aktualiąją konfigūraciją Δu≡u

Poslinkių prieaugis konfigūracijoje   t+D t išreiškiamas paprastai:

Δu=u−.	    		 (5.2)

Judant kūnui keičiasi jo tūris V, paviršiaus plotas S, tankis r, medžiagos pastoviosios konstantos , G ir t.t., taip pat įtempimai {} ir deformacijos {}.

Kūno pastoviosios konstantos atitinkamais laiko intervalais apibrėžiamos analogiškai koordinatėms V,V,V,S,S  ir  ρ,ρ  ir  ρ.

5.3. Įtempimai ir deformacijos

Deformacijų {} ir įtempimų {} apibrėžimai yra susiję ne tik su konfigūracija kurioje tie dydžiai yra nagrinėjami, bet ir su konfigūracija, kurios atžvilgiu jie yra apibrėžiami. Analogiškai žymimos ir tūrinės ar paviršinės apkrovos. Atskaitos konfigūracijai apibrėžti įvedamas kairysis apatinis indeksas. Įtempimai {} aktualioje konfigūracijoje atskaitos konfigūracijos atžvilgiu yra žymimi tt+Δt
                σ. Jeigu nagrinėjama ir atskaitos konfigūracijos sutampa apatinis indeksas gali būti paleidžiamas t+Δtt+Δt
                σ≡σ.

Išskirstytos apkrovos žymimos analogiškai. Paviršiaus apkrova {t}, aktualioje konfigūracijoje apibrėžta pradinės konfigūracijos atžvilgiu žymima tt+Δt
                t.

Kontinuumo mechanikoje (netiesinėje deformuojamo kūno mechanikoje) yra naudojami įvairūs įtempimų ir deformacijų matai, kurie atsirado nagrinėjant šiuos dydžius skirtingose konfigūracijose. Apsiribosime tais matais, kurie jau įgijo didesnę praktinę reikšmę.

Kaip pavyzdį, šiek tiek panagrinėsime įtempimus {}. Kartais įtempimus patogiau vaizduoti matrica [], nes toks žymėjimas sutapatinamas su kontinuumo mechanikoje įprastais įtempimų tenzoriais. Praktikoje dažniausia naudojami Košy (inžineriniai) ir antrasis Piolos-Kirchhoffo įtempimai arba konkrečiau įtempimų tenzoriai ar vektoriai. Košy įtempimas apibrėžiamas laike kintančių konfigūracijų atžvilgiu. Sakykime, kad atskaitos konfigūracijose jis gali būti apibrėžtas kaip σ. Antrasis Piolos-Kirchhoffo įtempimas apibrėžiamas kaip įtempimas pradinės konfigūracijos atžvilgiu. Atskaitos konfigūracijoje jis yra žymimas 0t
                σ≡0t
                S.

Vienmačiu atveju

σPK2=0t
              σ =FA

σC=tt
              σ =FA

Ryšys tarp šių įtempimų tenzorių atskaitos konfigūracijai nustatomas formaliu būdu

0t
                S=ρρ∂0x∂txTσ  ∂0x∂tx,			(5.3)

o atvirkštinis ryšys

σ=ρρ∂tx∂0xT0t
                S∂tx∂0x.			(5.4)

Dydžiai ∂0x∂tx ir ∂tx∂0x yra ne kas kita kaip deformacijų gradientai. Kaip matome, įtempimai yra susieti koordinačių gradientų operatoriumi, kuris priklauso nuo geometrinių pokyčių. Analogišku būdu apibrėžiami poslinkiai ir kiti dydžiai.

Reikia priminti, kad netiesinio uždavinio atveju deformacijų tenzorius sudaro ne tik tiesinės, bet ir netiesinės deformacijų komponentės

ε≡εlin+εNL,                                                                                                 		(5.5)

kur εlin  ir  εNL yra tiesinė ir netiesinė dedamosios.

Išskleista forma lygybė (5.5) gali būti gauta formaliai. Jeigu atsižvelgsime į antros eilės nykstamai mažus dydžius, tai:

εxyεyyεzzγxyγxzγyz  =∂u∂x∂v∂y∂w∂z∂u∂y+∂v∂x∂u∂z+∂w∂x∂v∂z+∂w∂y+12∂u∂x2  +∂v∂x2  +∂w∂x2∂u∂y2  +∂v∂y2  +∂w∂y2∂u∂z2  +∂v∂z2  +∂w∂z2∂u∂x∂u∂y  +∂v∂x∂v∂y  +∂w∂x∂w∂y∂u∂y∂u∂z  +∂v∂x∂v∂z  +∂w∂x∂w∂z∂u∂y∂u∂z  +∂v∂y∂v∂z  +∂w∂x∂w∂z                                           		(5.6)

Yra išnagrinėta keletas netiesinių deformacijų išraiškų, prisirišant prie pavyzdžio. Tegu L=L0=x0, o w<<L ir y0<<L. Tiesiniu galima priimti Lt=L0, o ΔL=ΔLx.

Taigi klasikinė tiesinė deformacija, arba inžinerinė deformacija

εlint =ΔLxt/L			(5.7)

yra deformacija esant mažiems poslinkiams.

Kita deformacijos sąvoka – besisukanti inžinerinė deformacija.

εEt=0t
            ε=L−LL			(5.8)

Tai taip pat tiesinė deformacija, tik nustatoma atsižvelgiant į baigtinius poslinkius. Čia L=l2, o L=l1

5.2 pav. Geometriškai netiesinis strypo deformavimas

Pertvarkysime  besisukančią inžinerinę deformaciją

εEt =L−LL+LLL+L=L2−L2L2LL+1+εE−L−LL=L2−L2L22+εE=εG11+12εE

Čia naujas dydis εG yra vadinamas Gryno deformacija

εGt =0t
            ε=L2−L22L2			(5.9)

Galima įrodyti, kad netiesinė deformacija

εGt =εE1+12εE.			(5.10)

Kiti matai:

a) Besisukanti logaritminė deformacija

εLt =LLδε=lnLL,			(5.11)

kuri

εLt =ln1+εE=12ln1+2εG

b) Almanzi deformacija

εAt =t
            ε=L2−L22L2				(5.12)

Deformacijos kontinuumo mechanikoje apibrėžiamos tuo pačiu būdu.

Gryno-Lagranžo deformacijos 0t
                ε≡0t
                e, apibrėžtos atskaitos konfigūracijos atžvilgiu. Aktualioje konfigūracijoje apibrėžtos deformacijos ε yra vadinamos Almanzi deformacijomis.

Ryšys tarp šių deformacijų tenzorių atskaitos konfigūracijai nustatomas formaliu būdu

0t
                e=ρρ∂0x∂txTε  ∂0x∂tx			(5.13)

o atvirkštinis ryšys

ε=ρρ∂tx∂0xT0t
                e∂tx∂0x			(5.14)

Taip apibrėžtos deformacijos kaip ir prieš tai aptarti Košy įtempimai aprašo tikruosius fiziškai egzistuojančius dydžius. Dėl to Košy įtempimai ir Almanzi deformacijos literatūroje dažnai vadinami tiesiog įtempimais ir deformacijomis arba inžineriniais įtempimais ir deformacijomis.

Antruosius Piolos-Kirchhoffo įtempimus atitinka Gryno-Lagranžo deformacijos 0t
                ε≡0t
                e, apibrėžtos atskaitos konfigūracijos atžvilgiu.

Ryšys tarp skirtingų deformacijų nustatomas analogiškai priklausomybėms (5.3-5.4) tarp įtempimų.

Įtempimų ir deformacijų poros 0t
                S ir 0t
                e  bei  σ ir ε sudaro dualias energetiškai susietas kintamųjų poras, kuriomis išreiškiami atitinkami vidinių jėgų darbai:

0t
                W=V0t
                            ST0t
                    edV;W=VσTεdV.                                                                  		(5.15)

Nesunku pastebėti, kad žinant vieno tipo kintamuosius laiko momentu t, galima nustatyti visus kitaip šioje konfigūracijoje apibrėžtus dydžius.

Kairieji indeksai bus naudojami norint išskirti skirtingas konfigūracijas. Kitais atvejais jie praleidžiami.

Galime palyginti deformacijos mato įtaką per energijas tempiamam strypui

δ0t
                      W−Fδu=V0t
                              σδ0t
                              εdV−Fδu=LAE0t
                              εδ0t
                              εdL−Fδu=EA0t
                      εLδ0t
                          εL−Fδu

Iš čia

F=EA0t
                  εLδ0t
                      εδu

Esant besisukančiai inžinerinei deformacijai εE

F=EAεE

Esant Gryno deformacijai εG

F=EAεGLδεGL=EAεE1+12εEδεE1+12εE

Galutiniai

F=EA1+εEεE1+12εE.

5.4. Kontinualiosios struktūros matematinis modelis

Erdvės užpildymo požiūriu, netiesiškai deformuojamas kūnas, yra kontinualioji struktūra. Jos deformavimo uždavinys formuluojamas analogiškai TT uždaviniui. Čia galioja visi formalūs teiginiai, skiriasi tik lygčių formavimo prielaidos ir galutinės priklausomybės. Trumpai aptarsime esminius teiginius.  Kūnas gali būti veikiamas tūryje bei paviršiuje išsiskirsčiųsių poveikių. Dažniausiai tūriniai poveikiai išreiškia tūrines jėgas px≡bx, o paviršiaus poveikiai – paviršines jėgas pSxS≡txS. Tam tikrais atvejais struktūrą gali veikti linijose xLar taškuose xP sutelkti poveikiai pL≡pLxL ir pP≡pPxP.

Struktūros būsena nusakoma būvio kintamaisiais – vektorine funkcija u≡ux. Populiariausioje deformuojamo kūno mechanikos uždavinių formuluotėje poslinkiais būvio kintamieji sutapatinami su poslinkių funkcijomis.

Kontinualiosios struktūros matematiniai modeliai išreiškia priklausomybes tarp nežinomų būvio kintamųjų ir žinomų išorinių poveikių funkcijų. Standartinė tokių priklausomybių išraiška, arba standartinis matematinis modelis, yra mišri diferencialinių-algebrinių lygčių sistema, kartais net neišreikštinu pavidalu. Taikant vektorinius žymėjimus, lygčių sistema gali būti užrašyta taip:

A u x,  p x=  0, 	čia x∈V.			(5.16)

Korektiškai formuluojant, lygtys (6.16) papildomos kraštinėmis sąlygomis, apibrėžtomis kontinualiosios

struktūros paviršiuje:

A Su xS,  pSxS=0, 	čia xS∈S, 			(5.17)

čia A≡A 1,A 2,...T yra netiesinis lygčių sistemos operatorius, AS – analogiškas kraštinių sąlygų operatorius. Pastarasis, priklausomai nuo kraštinių sąlygų pobūdžio, gali nusakyti ir diferencialines, ir algebrines priklausomybes. Modelis, aprašytas priklausomybėmis (5.16-17), yra kraštinis uždavinys. Esant reikalui, analogiškai, kraštinis uždavinys gali būti papildytas kraštinėmis sąlygomis paviršiaus kontūre L arba taškų aibėje P.

Netiesiniuose uždaviniuose, kurių sprendinys kinta laike, būvio kintamieji u≡ux, t bei išorinio poveikio funkcijos p≡px, t ir pS≡pSxS, t yra ne tik koordinačių, bet ir laiko t funkcijos. Šiuo atveju būvio kintamieji ar jų išvestinės turi atitikti papildomas sąlygas pradiniu laiko momentu t = 0, vadinamas pradinėmis sąlygomis. Kraštinis uždavinys kartu su pradinėmis sąlygomis yra vadinamas pradinių reikšmių uždaviniu.

5.5. Diskrečiosios struktūros modelis

Užrašant būvio lygtį diskrečiajai struktūrai, netiesinės diferencialinės priklausomybės aprašomos algebriškai. Tuo tikslu, pritaikius vieną iš žinomu diskretizavimo metodų nežinomos funkcijos u≡ux yra aprašomos nežinomųjų vektoriumi U. Atskiras atvejis diskrečiosios struktūros atvejis yra iš baigtinių elementų sudaryta struktūra. struktūros mazgų poslinkių vektorius U tampa pagrindiniu modelio nežinomųjų vektoriumi.

Pagrindinius nežinomuosius apibrėšime formalia priklausomybe. Netiesiškai deformuojamos diskrečiosios struktūros pusiausvyros lygtį pateiksime praleisdami mechanines hipotezes ir formalias matematines operacijas. Taigi pusiausvyra užrašoma tokia lygčių sistema, arba matricine lygtimi:

[KU,t]Ut=Ft	.		   		  (5.18)

čia {U(t)} yra nežinomasis diskrečiosios struktūros poslinkių vektorius. Lygčių koeficientus sudaro [K]  standumo matrica, o {F} yra išorinių apkrovų vektorius. Šių dydžių reikšmės gali kisti deformuojantis struktūrai.

Išraiška (5.18) yra pakankamai bendra ir ją taikant galima įvertinti beveik visus deformuojamame kūne pasitaikančius efektus, įskaitant temperatūrą, valkšnumą, plastiškumą, geometrinį netiesiškumą, struktūrinius pakitimus ir pan. Priimant įvairias supaprastinančias prielaidas ir hipotezes, iš šio modelio galima sudaryti daugybę konkrečių modelių, aprašančių konkrečius efektus.

Lygties pavidalas nepriklauso nuo konkretaus diskretizavimo metodo. Koeficientų matrica [K] bei laisvųjų narių vektoriaus {F} sudarymas baigtinių elementų metodu yra analogiškas tiesiniams uždaviniams. Šios matricos pirmiausia sudaromos atskiriems baigtiniams elementams, o visos sistemos matricos sudaromos taikant standartinę elementų surinkimo procedūrą.

Tiesinis statikos uždavinys

KUt=Ft

yra atskiras uždavinio (5.18) atvejis.

5.6. Netiesinio baigtinio elemento modelis

Bendroji pusiausvyros lygtis (5.18) aprašo baigtinių elementų rinkinį. Norint sudaryti šias lygtis, pakanka jas sudaryti vienam baigtiniam elementui.

Analogiškai tiesiniam uždaviniui, elemento darbas aprašomas netiesine algebrine lygtimi, į kurią įeina netiesinė koeficientų (standumo) matrica ir išorinių apkrovų vektorius. Taigi mūsų tikslas  sudaryti lygtį vienam elementui e:

KeUeUe=Fe.			(5.19)

Šioje lygtyje apkrova yra konservatyvioji ir nepriklauso nuo būvio kintamųjų {Ue}. Be to, laikas t tokioje formuluotėje tiesiogiai nefigūruoja ir Uet≡Ue bei Fet≡Fe.

5.7. Netiesinio uždavinio formuluotė prieaugiais

Tiesioginės netiesinio uždavinio priklausomybės (5.19), aprašančios baigtinį elementą e, yra gana formalios. Jos gerai aprašo uždavinio savybes ir efektus, tačiau nekalba apie netiesinius uždavinius kaip laike kintančius procesus.

Formuluotė prieaugiais traktuoja netiesinį uždavinį kaip uždavinį, aprašantį netiesinį procesą intervale tarp laiko momentų t ir t+Δ t. Toks požiūris padeda suvokti ir aprašyti visą laike kintantį procesą, kuriame struktūros būvis laike aprašomas seka būvių, užfiksuotų konkrečiuose laiko taškuose t0, t1, t2, ..., ti, ti+1,..., tn, čia t1=t0+Δt, t2=t1+Δt, ...,   ti+1=ti+Δt,…

Nagrinėsime baigtinį elementą e. Tarkime, kad išoriniai poveikiai apibrėžiami laike besikeičiančiu vektoriumi Fe≡Fet, o būvio kintamieji aprašomi vektoriumi Ue≡Uet. Aprašysime baigtinio elemento būseną kaip procesą, kintantį apibrėžtame laiko intervale. Paprastumo dėlei priimame pastovų laiko žingsnį, t. y. t  const. Netiesinio uždavinio (5.19), sprendimas reiškia būvio kintamųjų sekos U0≡Ut0,U1≡Ut1,U2≡Ut2,Ui≡Uti,Ui+1≡Uti+Δt nustatymą.

Lygtį (5.19), galima pertvarkyti žymint naują funkciją

Pet=0,						(5.20)

čia

Pet=KeUetUet.				(5.21)

Šios funkcijos reikšmė laiko taške, arba laiko momentu t+Δt, nustatoma išskleidus funkciją (5.20) eilute. Jeigu įvertinsime tik pirmąjį  eilutės narį, tai

Pet+Δt=Pet+∂Pe∂Uet=tiΔUeΔt.			(5.22)

Pritaikius šią formulę lygčiai (5.20), ją galima užrašyti tokiu būdu:

KeUetUet+KTeUetΔUeΔt−Fet−ΔFeΔt=0.	(5.23)

Čia matrica

KTeUet=∂PeUe∂Uet=ti				(5.24)

yra vadinama liestine standumo matrica laiko momentu t.

Tarkime, kad sprendinys taške Uet yra žinomas. Iš lygties (5.23) nesunku parodyti, kad laiko momentu t=t+Δt išoriniai poveikiai išreiškiami prieaugiu ΔFeΔt

Fet+Δt=Fet+ΔFeΔt,			(5.25)

o nauju laiko momentu t=t+Δt būvio kintamieji

Uet+Δt=Uet+ΔUeΔt.			(5.26)

Prieaugis ΔUieΔt yra randamas sprendžiant lygtį:

KTeUetΔUeΔt=ΔFeΔt.			(5.27)

Formuluotės prieaugiais iliustracija vieno kintamojo U atveju pateikiama 5.3 pav.

5.3 pav. Formuluotės prieaugiais iliustracija

Formuluotė prieaugiais yra realiai taikoma netiesiniams uždaviniams sudaryti ir spręsti. Čia  atsiranda nauja struktūrinė elemento matrica – liestinė standumo matrica KTe. Kaip ir netiesinė standumo matrica, liestinė standumo matrica (5.24) priklauso nuo konkretaus uždavinio ir aptariamos konkrečiam baigtiniam elementui atskirai.