10 paskaita. SIMETRINĖS STRUKTŪROS

Struktūrų, pasižyminčių formos, medžiagos, kraštinių sąlygų, apkrovos simetrija (antisimetrija), galima analizuoti tik unikaliomis savybėmis pasižyminčią dalį.

Pavyzdžiai:

- kraštinės sąlygos kvadratui ABCD:

w = 0 		∈AB,AD

Θx=0	∈BC

Θy=0	∈CD

2.

q, antisimetrinė

+          -

-           +

w = 0		∈AB,BC,CD,AD

Θx=0	∈CD

Θy=0	∈BC

3.

w = 0	∈B,C

Θx=0∈A

w = 0	∈A,B,C

Pastaba: dinamikos uždaviniuose, nagrinėjant tik simetrinę dalį, prarandamos kai kurios tikrinės svyravimų formos.

# CIKLINĖ SIMETRIJA

Pavyzdys:

[ K ] { u } = { F },

KIIKIAKIBKIATKAAKABKIBTKABTKBB uIuAuB= RIRA0+ 0FAFB,

{ uI} – l.l., atitinkantys visus vidinius mazgus,

{ uA} – interfeiso A-A l.l.,

{ uB} – interfeiso B-B l.l.,

{ FB} = - { FA} – jėgos, kylančios nuo atmestųjų struktūros dalių poveikio į tiriamąją dalį,

{ R } – tūrinės jėgos (pvz., inercijos). { RB }= 0, nes interfeise veikiančios jėgos pridedamos vienąkart (įsivaizduokim visą struktūrą – pridedant jėgas abiejuose jos interfeisuose, tūrinių jėgų būtų pridėta dvigubai).

Ciklinėse koordinatėse taip pat   { uB}= { uA}. Tada, pritaikius transformavimo procedūrą:

uIuAuB  =   TuIuA, 	T  =   I00I0I

Ciklinės dalies standumo matrica ( [ T ]T [ K ] [ T ] ) bus:

KIIKIA+KIBKIAT+KIBTKAA+KAB+KABT+KBBuIuA=RIRA,

o jėgos, kylančios dėl atmestųjų dalių, išsibalansuoja.

Galima tą pat efektą gauti automatiškai, sugeneravus [ K ] ir po to interfeisui B-B suteikus interfeiso A-A mazgų numerius.

RYŠIAI

Pavyzdys

Būtini suvaržymai, liečiantys:

- vieną mazgą (VA = 0, VB = 0 )

- kelis mazgus (UA = UB )

Lieka be jokių papildomų sąlygų: UA, ΘA   ir ΘB.

Transformacijos lygtis suvaržymams:

[ c ] { u }= { Q },

[ c ] – stačiakampė matrica; konstantos, { Q } – konstantos, dažniausiai 0

[ cr ce ] urue=0  ( 1 )

{ ur} – išsaugoti poslinkiai, { ue} – eliminuotini

Iš ( 1 ):

{ ue}= - [ ce]-1[cr] {ur}		( 2 )

[ cre] = - [ ce] -1[ cr]

Iš ( 1 ) ir ( 2 ):

urue=Tur,	[ T ]= Icre

Toliau – jau žinomos transformacijos: { F }= [ T ]T { F }

[ K ] = [ T ]T [ K'] [ T ]

Jei [ K ] lygtį sudalinsime taip:

KrrKreKeeTKeeurue=FrFe,

Krr+KreCre+CreTKer+CreTKeeCreur=Fr+CreTFe		( 3 )

[ Kred]		{ur}=	     { Fred }

Išsprendus ( 3 ), eliminuoti poslinkiai {ue } būtų gauti iš ( 2 ).

Jei {Q}≠ 0, ( 3 ) lygtis būtų sudėtingesnė.

Jei { ue }turi būti lygūs nuliai, tai ( 3 ) lygtis atitinka jau žinomų kraštinių sąlygų įvedimo būdą – eilučių ir stulpelių eliminavimą.

Patogiausia ( 3 ) taikyti paeiliui vienam l.l.: bus išvengta matricų aritmetikos.

Skaitinis pavyzdys:

Po kraštinių sąlygų įvedimo, statikos lygtis yra:

2K−K0−K2K−K0−KKu1u2u3=PPP

Tegu suvaržymas u2 = u3 įvedamas. Tegu eliminuojamas u3 .

Tada ( 1 ):

[ 0 1/ -1 ]  u1u2u3= 0, 		( 4 )

cr	ce

( 2 ):

[ Cre] = [ 0 1 ],

[ T ] = 100101,

o po transformacijų  [ T ]T[ K'] [ T ] ir [ T ]T {F'}:

2K−K−KKu1u2=P2P→u1=3PKu2=5PK, 0 iš ( 4 ) u3 = u2 = 5P/K

Lygtis ( 3 ) skiriasi nuo lygties, kuri būtų gauta statinio kondensavimo būdu. Kondensavimo metu šalinami l.l. susiejami su išsaugojimais l.l. statinės pusiausvyros lygtimis. Suvaržymo metu šalinami l.l. susiejami su išsaugomais l.l. užduotomis suvaržymų lygtimis, kurios gali būti ir klaidingos.

LAGRANGE DAUGIKLIŲ METODAS RYŠIAMS

Metodas taikomas funkcijos, kuri priklauso nuo susietų kintamųjų, max ar min rasti. Mechanikoje funkcija – potencinė energija Πρ , kintamieji – poslinkiai { u }. Pritaikius metodą, nežinomųjų šeima uždaviniui išaugs iki { u }+ {λ.

Tegu suvaržymai teikiami taip, kaip anksčiau ( 1 ):

[C] {u} – {Q}= 0 		( 1 )

( 1 ) padauginam iš matricos eilutės {λT; matiškumas – kiek yra suvaržymų. Rezultatas bus taip pat nulis. Jį pridedam prie Πρ:

Πρ = 12uTKu−uTF+λTCu−Q

Pritaikom Πρ stacionarumo sąlygą:  ΠρuT=0 ir ΠρλT=0;

ΠρuT=[ K ] {u}- {F}+ λCT=0

ΠρλT=Cu−{Q}= 0

Pateikiam rezultatą formoje:

KCTC0uλ=FQ		( 5 )

( 5 ) reikia išspręsti {u} ir λ atžvilgiu. λ interpretacija : jėgos, kurias reikia pridėti suvaržymų įgyvendinimui.

Tas pat skaitinis pavyzdys:

2K−K00−K2K−K10−KK−101−10u1u2u3λ=PPP0		( 6 )

( 6 ) sprendinys yra: u1,u2,u3λT=3PK5PK5PK−P.

λdaugiklis ( -P ) nesvarbus; priklauso nuo [ C ] užrašymo formos.

[ C ] = [ 0 -1 1 ] teiktų λ= +P.

“BAUDOS“ FUNKCIJŲ METODAS RYŠIAMS

Tai yra apibendrinimas apytiksliam kraštinių sąlygų įvedimo būdui.

Tegu ( 1 ) perrašoma taip:

{ t }= [ C ]{ u }- { Q }		( 7 )

Jei { t } = 0 – turim jau nagrinėtą atvejį. Tegu { t } ≠ 0, o baudos funkcija – {t}T αt2; ją pridėkim prie Πρ funkcionalo:

Πρ = 12uTKu−uTF+12tTαt

Išreikšime {t} pagal ( 1 ), panaudosime stacionarumo sąlygą:

K+CTαCu=F+CTαQ	( 8 )

Interpretacija ( 8 ): jei α=0- suvaržymai ignoruojami

jei αauga – {u} keičiasi taip pat, kad suvaržyme bus vis tiksliau atspindėti.

αi reikšmes turiparinkti pats skaičiuotojas. Kai αi labai dideli galimi skaitiniai nestabilumai.

Kai kuriais atvejais baudų funkcijos natūraliai įvedamos [ K ] matricai: kai turi labai didelius, lyginant su kitais, standumus. Juos galima interpretuoti kaip baudas. Pavyzdys: nesuspaudžiamos medžiagos (guma, skysčiai): υ = 0.5, tamprumo matricos daugiklis yra . Galima imti υ ≈ 0.49 – blogai sąlygos lygtys, o {υ}  labai priklauso nuo υ.  Paaiškinimai:

Tamprumo matricą suformuluokim naudodami šlyties ir tūrinį modulius:

G = E2(1+v), 		B = E3(1−2v)

Tamprumo matrica dabar:

[D] = G43−23−23−2343−230−23−23431011+ B 11111101110000,

[K] = GvBTDGBdv+BvBTDBBdv,

arba

GKG+BKBu=F		( 8 )

Kai υ  0.5, B  : veikia panašiai, kaip baudos funkcija, įvesdama nesuspaudžiamumo sąlygas. Prie υ  ≈ 0.5 BEM sprendinys “ užsikerta“, nes ( 8 ) turi sprendinį tik prie { u }= 0. Vienintelis galimas nenulinks { u } sprendinys bus tik, jei [ KB] singuliari.

Kokios eilės geriausia rinktis α ?

Jei kompiuterių žodis garantuoja p reikšminių skaitmenų, geriausia bauda    10 P/2.