9 paskaita. KOORDINAČIŲ TRANSFORMAVIMAS IR JO VEDINIAI

## Vektorių transformavimas

Vektoriai : pozicijos, poslinkių, jėgų, mažų posūkių, momentų.

w

v1

v

w1

x

y

z1

z

x1

y1

u

u1

V−komponentas, pavyzdžiui:

u'  =  x'x u +  x'y v +  x'z w       –    suma    u,v,w     projekcijų į     x' ;       x'x  - krypties kosinusas kampo tarp ašių      x'    ir  x,  .... .

...

= λ , 			λ= λx'xλx'yλx'zλy'xλy'yλy'zλz'xλz'yλz'z		(1)

Matrica [  ]:

- ortogonali, t.y.    [  ]-1 = [  ]T

- gali būti stačiakampė

- gali sieti ne vien dekartines koordinates

Taigi,

{ u' } = [  ] { u }  	ir 	{ u } = [  ]T  { u' }

...

{ M' } = [  ] { M }	 ir 	{ M } = [  ]T { M' }

Bendruoju atveju  [  ] yra nebūtinai ortogonali ir stačiakampė, tačiau vis tiek

{ u } = [  ]T { u' }.

Įrodymas: tegu šiuos poslinkius atlieka jėgos { f }, { f ' }. Virtualių poslinkių principu suteikiama poslinkių variacija: { δ u }, { δ u' };      { δ u' } = [  ] { δ u }.

Tos pačios jėgos darbas virtualiuose poslinkiuose yra lygus:

{ δ u }T { f } = { δ u' }T { f ' } = { δ u }T [  ]T { f ' },

{ f } = 			      [  ]T { f ' }.

## Deformacijų, įtempimų, medžiagos savybių transformavimas

# Deformacijos

εx  u, x , ...

∂u'∂x' = λx'x∂u∂x'+ λx'y∂v∂x' + λx'z∂w∂x' ;  	( iš (1))

...

∂u∂x' = ∂x∂x'∂u∂x + ∂y∂x'∂u∂y+ ∂z∂x'∂u∂z

	     	        

x'x	   x'y	        x'z

...

Visoms galimoms 9 – ioms išvestinėms:

{ u', x' , u', y' , u', z' , ... , w', z' }T = λx'xλλx'yλλx'zλλy'xλλy'yλλy'zλλz'xλλz'yλλz'zλ  * { u, x , u, y , u, z , ... , w, z }T				      = l          = m         = n			( 2 )

Iš ( 2 ) išrenkami reikiami nariai ir sudėliojami taip, kaip reikalauja Cauchy lygtys. Rezultatas pateikiamas formoje:

ε' = Tε ε,							( 3 )

Tε= l12m12n12l1m1m1n1n1l1l22m22n22l2m2m2n2n2l2l32m32n32l3m3m3n3n3l32l1l22m1m22n1n2l1m2+l2m1m1n2+m2n1n1l2+n2l12l2l32m2m32n2n3l2m3+l3m3m2n3+m3n2n2l3+n3l22l3l12m3m12n3n1l3m1+l1m3m3n1+m1n3n3l1+n1l3,

Čia deformacijų tvarka: ε=εx  εy   εz  ℘xy   ℘yz   ℘zxT

# Įtempimai

Iš virtualaus vidinių jėgų darbo tūrio vienetui, atliekamo virtualiame poslinkyje: tų pačių įtempimų darbas bet kurioje koordinačių sistemoje turi būti vienodas.

δεTσ= δε'Tσ'= < iš (3) > = δεTTεTσ'

{σ}=			          =          TεTσ'			( 4 )

Įtempimų tvarka:

σ=σx  σy  σz  τxy  τyz  τzxT

Iš ( 4 ):

σ'=Tε−Tσ

Dėl Tε−T: tegu ( 3 ) lygtyje esančios Tε dalys yra   T11, T12, T21, T22

Tε=T11T12T21T22,

Tε−T=T112T1212T21T22.

Atskiras atvejis: transformavimas 2D plokštumoje:





y1, v1

y,v

z,z1

x,u

λ=   xyzx'cosβsinβ0y'−sinβcosβ0z'001;     Tε=c2s2css2c2−cs−2cs2csc2−s2;   Tε−T=c2s22css2c2−2−cscsc2−s2cs

Medžiagos savybės:

σ=Dε	    ir 	σ'=D'ε';

iš ( 3 ), ( 4 ):

σ=TTσ'=TεTD'ε'=TεTD'Tεε					(5)

______________________

Iš (1, 2, 3, 4, 5) natūraliai seka:

Ke=TTK'eT

Me=TTM'eT

Ce=TTC'eT

Standumo matricos transformavimo pavyzdys:  lenkiamo strypo elementas.

Lokalinėse koordinatėse:

1

x1

y1

2

um'=u1'  v1'  Θ1'  u2'  v2'  Θ2'T

K'	yra superpozicija tempiamo-gniuždomo strypo (1 l.l.– u) ir grynai lenkiamo strypo (l.l.: v ir Θ).

K'=Z00−Z000KM0−KM0MA0−MB−Z00Z000−K−M0K−M0MB0−MA,  		Z=AELA=4EILB=2EILK=12EIL3M=6EIL2



2

2

v2

u2

1

1

u1

v1

x

y

T=t00t, 	t=cs0−sc0001

66	      33

K=FGH−F−GHGPQ−G−PQHQA−H−QB−F−G−HFG−H−G−P−QGP−QHQB−H−QA,	F=2c2+Ks2G=(2−K)csP=Zs2+Kc2H=−MsQ=Mc

TRANSFORMAVIMO VEDINIAI

Įtvirtinimai ne koordinačių ašių kryptimis

Pavyzdys:

Vienas iš galimų 3-io mazgo įtvirtinimo būdų: laikyti, kad        v3  =  -u3 tg

Paprasčiausia: uždrausti v3 poslinkį.

Taigi, prieš kraštinių sąlygų įvedimą:

K11K12K13K14K21K220K24K310K33K34K41K42K43K44 * D1D2D3D4 = F1F2F3F4

2 2           21	  21

Di=uivi,		Fi=.....

arba, lenkiamų strypų atveju, 		Di=uiviΘi

Mazgo 3 poslinkius u,v transformuojame į   U, V:

u3v3=T3U3V3 	arba  		u3v3θ3=T3U3V3Θ3,

T3=cs−sc				T=cs0−sc0001

Patogiausia taikyti procdūrą visai matricai [ K ] ir jėgų vektoriui {F}; kitų mazgų netransformuosime, todėl

T=[ I I T3 I ]

TTKT=K11K12K13T3K14K21K220K24T3TK310T3TK33T3T3TK34K41K42K43T3K44,		T3TF3

Šioje matricoje įvedama kraštinė sąlyga poslinkiui V3.

Jei yra ir kitų nuožulnių įtvirtinimų, paeiliui atliekamos panašios transformacijos:      	Du=TuTu−1…T1D

Sprendiniai – poslinkiai – bus gauti tokiose transformuotose koordinatėse.

# Skirtingų elementų sujungimas į ansamblį

Pavyzdys:

Tegu lenkiamas strypas 5-6 prijungiamas prie tempiamo-gniuždomo strypo 2-3 viduryje kraštinės, arba prie keturkampio elemento 1-2-3-4 briaunos.

Lenkiamam strypui:

u'e=u5  v5  Θ5  u6  v6  Θ6T,

K'eu'e=f'e

Turime gauti:

Ke=TTK'eT,      kur ue=u2  v2  u3  v3  u6  v6  Θ6T

fe=TTf'e

[ T ] galima taip parinkti, kad 5-ojo mazgo poslinkiai būtų mazgų 2 ir 3 poslinkių tiesinė interporacija; 5-ojo mazgo posūkis būtų toks kaip strypo 2-3  posūkis:

T=T300I,       T3=1La0b00a0bcs−c−s,     c=cosβs=sinβ

67           34      33

K     bus gauta 7 7.

# Standūs ryšiai

Pavyzdys:

Jei plokštelės elementai nagrinėjami 3D erdvėje, mazgo l.l. yra

u   v   w   Θx   Θy   (Θz)

Strypo mazgai turi l.l.    u   w  Θy

Prijungiant strypo elementą 3-4 prie plokštelės mazgų 1-2, ansamblyje l.l. u3  w3  Θy3  u4  w4  Θy4  neturi likti.

Akivaizdu:

- strypo standumas w kryptimi turi prisidėti prie plokštelės atitinkamo standumo;

- strypo standumas posūkiui Θ taip pat prisideda;

- dėl standumo poslinkio u kryptimi:

Teigiamas Θy1 iššaukia teigiamą   u' = tg Θy1b ≈  Θy1b

u3w3Θy3=T3u1w1Θy1,	T3=10b010001

Analogiškai transformuojami poslinkiai 4-am mazgui.

Visam strypui

fe=TTf'

Ke=TTK'eT, 	T=T300T4

Matricų elementai pridedami prie globalių matricų mazgų 1 ir 2 l.l.

Mazgai kaip 3 ir 4 vadinami “slave nodes”, o 1 ir 2 – “master nodes”

TAMPRUS PARĖMIMAS

Pavyzdys: geležinkelio bėgis ant sankasos; turi būti analizuojamas tik pats bėgis.

Pagrindas įvertinamas „pamato standumo matrica“ [ Kf ]. Jei struktūros standumas yra [ Ks ], tai pilnas standumas yra [ Ks ] + [ Kf ].     [ Kf ] pridedama tik  bendriems struktūros – pagrindo mazgams.

Pagrindo modeliai:

Kietas deformuojamas

tamprus pagrindas

Winklerio pagrindas

q

x

z,w

Idealizuotas “spyruoklinis” pagrindas

Winklerio pagrindas.

Jo tamprumo modulis - , plotas – A, w – vertikalus poslinkis nuo apkrovos F. Jėgos prieaugis iššauks poslinkį:

dF =  w d A

Pagrindo deformacijos energijos prieaugis

dU = 12dF×w=βw2dA2

Įlinkis w yra toks pat, kaip struktūros elemento, todėl jam turi galioti to elemento formos funkcijos:

U = 12Aβw2dA=12AwTβwdA=12umTKfeum,

Kf=AβNTNdA							( 1 )

Galima imti ir supaprastintas formos funkcijas; pavyzdžiui , jei struktūra – lenkiama plokštelė – imti tik [ N ] C° suderinamumo ir tik įlinkiui w. [ Kf ] šiuo atveju turės nulines eilutes ir stulpelius sukimo l.l.

Paprasčiausias – „spyruoklinis“ pagrindas:

Pagrindo pasipriešinimo jėga yra  A w. Jei pagrindo paviršiuje bus n struktūros b.e. tinklo mazgų, vienos spyruoklės standumas A / n. Šie standumai pridedami prie diagonalinių [ Ks ] elementų, atitinkančių įlinkio l.l. –  w.

BEGALINIAI BAIGTINIAI ELEMENTAI

Pavyzdys:

begalinis elementas

(tik statikai)

begalinis elementas

P

P

begalinė sritis

P

Nagrinėsime begalinius elementus statikos uždaviniui.

Tai – analogas  tampriam pagrindui. σ/ε begaliniuose elementuose nedomina.

Galimi sprendimo būdai:

- parinkti tokias f.f., kurios teikia 0 kai koordinatė    ;

- geometrijai apibrėžti imti atskiras f.f., kurios neapibrėžtai auga, koordinatei  .

Antrasis būdas – paprastesnis. Jo iliustracija 1D elementui:

N1'

N2'

X  = Ν1'x1+Ν2'x2 , 								( 1 )

Ν1'=−2ξ1−ξ, 	Ν2'=1+ξ1−ξ

Taigi,

x = x1	prie  ξ= -1

x = x2  prie  ξ= 0

x =   prie  ξ 1 	( = −2ξx1+(1+ξ)x21−ξ=∞) -    3-ias mazgas nukeliamas į begalybę; jo tiksli vieta nežinoma.

Nežinomai funkcijai Φ parenkamas kitimo dėsnis (3 – jų mazgų elementui – kvadratinis):

 = −ξ+ξ22(1−ξ2)ξ+ξ22Φ1Φ2Φ3						( 2 )

– izoparametrinis elementas su specifinėmis [N']. Sustačius [ K ], įvesti kraštinę sąlygą 3 = 0.

Pastaba.   ( 1 ) išsprendus ξ atžvilgiu ir įvedus x = x∘+ r:

ξ=x−x2x−2x1+x2=1−2ar;

ją įstačius į ( 2 ):

Φ=Φ3+(−Φ1+4Φ2−3Φ3)ar+(2Φ1−4Φ2+2Φ3)a2r2

Iš čia: kai r  ,   3;    3  kraštinė sąlyga užduodama nuline reikšme.  Bet kai, r  0,

       taške   su koordinate x∘. Tai – singuliarus taškas.

2D begalinis elementas:

Ν1'=−2ξ1−ξ1−η2

Ν2'=−2ξ1−ξ1+η2

Ν3'=1+ξ1−ξ1−η2

Ν4'=1+ξ1−ξ1+η2

Ν1=14(1−ξ+ξ2)(1−η)

. . .